СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕЙТРОНОВ

# Интенсивность  –  Iнc=IPKpn=Npf⋅Kpn

# Ip – средний ток протонов, Np – число протонов в импульсе,

# Kpn (n/p) = (2.5 – 10) – число нейтронов в расчете на один протон при энергии 210 и 600 MeV соответственно, (по расчетам Н.Соболевского Кpn = 1.5 для геометрии ловушки), f - частота следования импульсов, максимальное значение которой ограничено условием отсутствия рецикличных нейтронов.

S

- длительность импульса источника

θ - «мертвое» время аппаратуры (10 ns – 5 μs)

L – расстояние между источником и детектором

t

Tmin =1 / fmax

tgα2 = Vmin

fmax≤1θ+L1Vmin−1Vmax≈1θ+LVmin≈VminL=200050=40Гц

В качестве минимальной скорости была использована скорость теплового движения нейтронов 2200 м/с.

Оценка сделана без учета влияния защиты, перерассеяние на которой может существенно снизить частоту. В отличие от нейтроноводов ИБР-30 и «Гнейса» массивная бетонная защита нейтроноводов ловушки пучка практически примыкает к ним на всем их протяжении.  Нейтрон, имеющий высокую скорость, после перерассеяния сбросит свою энергию, и выражение в скобках может уменьшиться.

- Разрешающая способность (без учета неопределенности в длине пролетной базы)        R=ΔEE=22m⋅τEL=2.77⋅10−2τμcEeVLm

В современных экспериментах разрешающая способность -  R = 0.01.  Для справки. Сечения элементов для атомной энергетики измерялись в США с разрешением 0.02 не меньше, еще в 80-90 гг. прошлого столетия. Именно на эту цифру ориентируются современные библиотеки по ядерным данным.  Библиотеки ядерных данных, полученные с меньшим разрешением, давно опубликованы.

При длине пролетной базы L ≈ 50 м, то длительность импульса нейтронов должна составить          τμc=RL2.77⋅10−2E≈18EeV

- Длительность импульса  источника  (для замедленных в водородосодержащей среде нейтронов) можно оценить исходя из длительности протонов и характеристики замедлителя –

τμс=Tp2+2EeV2

Соответственно длительность протонов составит

Tpμc=τ2−RL2.77⋅10−2E=RL2.77⋅10−2E2−2EeV2=36.1RL2−22E              =36.1⋅0.01⋅502−22E≈17.9EeV=1.8(100   eV)÷18(1  eV)μc

Однако, эта область энергий (1 – 100 eV) очень хорошо изучена. Для изучения сечений ядерных реакций в быстрой области (10 КэВ – 1 МэВ) с современным уровнем разрешения  нужны существенно более короткие импульсы ~ 0.02 – 0.002 μc, т.е в этой области электронные ускорители остаются вне конкуренции. Либо нужно использовать микроструктуру протонного пучка, если бы удалось проредить его на выходе.

Следовательно, интенсивность нейтронного источника может составить при работе в области 1 – 100 eV

Iнc=IPKpn=KpnImaxf⋅TpfmaxTmax=KpnImaxffmaxTmax36.1RL2−22EeV=1.5÷2.5⋅3.1⋅101540⋅1.8−18100⋅100=3.4÷34−5.6÷56⋅1013нc

При толстой мишени, о которой говорил Рябов, выход нейтронов составит 1.5 n/p. (в расчете фигурировала цифра 2.5)

## Для сравнения реактор ИБР-30 в реакторном режиме имел интенсивность

I=ν−1νcP=3−133.1⋅1013дел.с⋅кВт⋅30кВт=6⋅1014нc

Проектная интенсивность установки «Ирена» составляет - 8·1014 н/c

Установка в Лос-Аламосе  - 1015 н/c.

- Фоновые условия (геометрия каналов).

В отличие от нейтронного источника, имеющего касательные каналы, каналы ловушки пучка смотрят непосредственно на мишень. Загрузка по γ – фону и каскадным нейтронам одна из самых высоких.

Фон от нейтронов, перерассеянных в защите также один из самых высоких, поскольку, примыкающий к нейтроноводам бетон интегрирует перерассеяние по всей длине.  Нейтроноводы в ОИЯИ и других местах имеют очень легкую защиту или вообще огораживаются сеткой с целью снижения фона.

Защита

Источник нейтронов

Детектор

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Если в оценках использовать планируемую длительность импульса протонов Tp = 200 - 250 нс = 0.2 – 0.25 μс в пределах 100 мкс импульса. Расстояние между импульсами будет 20-100 мкс (данные, полученные от А.Фещенко), то длительность нейтронного импульса в зависимости от энергии составит

τμс=Tp2+2EeV2=0.22+2E2=2(μc)  при  1  eV÷0.2μс  при  1  MeV

Соответственно длина пролетной базы должна быть при заданном уровне разрешения

Lm=22m⋅τER=2.77⋅10−2τμcEeVR              =2.77⋅10−220.01÷2.77⋅10−20.21060.01=2.77⋅2÷2.77⋅0.2⋅103=5.541eV÷5541MeVm

Пролетную базу длиной в пол километра можно сделать только на нейтронном источнике, где имеются три канала выходящие за пределы здания экспериментального комплекса.

Частота следования импульсов будет лимитироваться появлением рецикличных нейтронов. В случае нейтронного источника, при наличии кадмиевого фильтра эта величина может составить

fmax≤1θ+L1Vmin−1Vmax≈1θ+LVmin≈VminL=3000500=6Гц

Интенсивность источника в этом случае составит

Iнc=IPKpn=KpnImaxf⋅TpfmaxTmax=1.5÷2.5⋅3.1⋅10156⋅0.25⋅2100⋅100=             =1.5÷2.5⋅3.1⋅1013⋅0.5=1.4÷2.3⋅1012нc

Соответственно, если длина пролетной базы ~ 50 м, то при заданном разрешении 0.01 можно изучать процессы при энергии

Lm=22m⋅τER=2.77⋅10−2EeVRTp2+2EeV2=                         =2.77⋅10−2RTp2EeV+22EeV=1Tp2LR2.77⋅10−22−4=10.2250⋅0.012.77⋅10−22−4=           =10.22502.772−4=8046  eV=8.046  KeV

Нейтронный источник. Длина пролетной базы неограниченна