| Номер направления исследований | Наименование направления фундаментальных исследований (по Программе) | Важнейшие результаты законченных прикладных исследований, полученные в 2011 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # II. Физические науки |  |  |
| 13. | # Современные проблемы ядерной физики, в том числе физики элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий, включая физику нейтрино и астрофизические и космологические аспекты, а также физики атомного ядра, физики ускорителей заряженных частиц и детекторов, создание интенсивных источников нейтронов, мюонов, синхротронного излучения и их применения в науке, технологиях и медицине | - Диагностические станции для ускорителей Созданы отклоняющие диагностические станции для международного европейского проекта XFEL (ДЕЗИ, Германия), измерители формы сгустков для ускорителей Linac-4 (ЦЕРН), SNS (США) и J-PARC (Япония) ИЯИ РАН, А.В.Фещенко - Источник поляризованных ионов водорода и дейтерия для Нуклотрона Создан источник поляризованных ионов водорода и дейтерия для ускорителя Нуклотрон (ОИЯИ) ИЯИ РАН, А.В.Фещенко - Система индивидуального формирования терапевтических протонных пучков Создана система индивидуального формирования терапевтических протонных пучков в диапазоне энергий 120 - 209 МэВ. Создана программа расчёта по методу Монте-Карло прохождения пучков протонов как через материал (формирующие устройства и тело пациента), так и через элементы магнитной оптики системы транспортировки пучка. Результаты расчётов и экспериментальные данные показали удовлетворительное согласие. ИЯИ РАН, С.В.Акулиничев - Развитие радиационно-защитного комплекта одежды Специальная свинецсодержащая радиационно-защитная одежда, разработанная и введенная в производство совместно с ВНИИПО, НИИТМ, ОАО «Пожтехсервис» и др., находится в эксплуатации подразделений МЧС РФ с 1994 года. Сейчас предлагаются новые материалы с лантаноидами «МРЗ» и, предположительно, с вольфрамом «DEMRON» (США). Характеристики радиационно-защитных свойств материалов с плотностью вольфрама демонстрируют нерегулярный энергетический ход, что приводит к ослаблению защитных свойств в определённых диапазонах энергии фотонного излучения. Материалы с редкими землями и вольфрамом могут успешно применяться для защиты в области до 88 кэВ, где они имеют определенное преимущество перед свинцом. Замена же свинца на иные добавки, например, в находящемся сейчас в эксплуатации комплект РЗК означала бы увеличение его массы не менее чем на 2 кг в случае вольфрама, не менее 3 кг в случае лютеция и более 10 кг в случае лантана. ИЯИ РАН, Е.С.Конобеевский - Бесконтактные переключатели – ограничители тока для электрических сетей Инновационный проект «Разработка бесконтактных переключателей – ограничителей тока для электрических сетей», руководитель Лебедев Сергей Григорьевич, получил одобрение независимой экспертизы и статус участника инновационного центра «Сколково» по направлению энергоэффектиных технологий. Проектом предусматривается разработка принципиально новых, не имеющих аналогов бесконтактных, полевых ограничителей токов. Преимуществами таких выключателей, по сравнению с традиционными инерционными аналогами являются быстродействие, а также отсутствие электрической дуги, искры и дребезга, что снижает пожароопасность, и помехи в электрических сетях. ИЯИ РАН, С.Г.Лебедев - Лечение смесью благородных газов с кислородом Разработаны и внедрены в клиническую практику совместно с Больницей РАН в г. Троицке Московской области методы лечения больных с нарушениями работы центральной нервной системы с помощью смесей благородных газов с кислородом. Показана высокая эффективность лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, с энцефалопатией постгипоксического генеза и возрастной атрофией коры головного мозга. ИЯИ РАН, Б.М.Овчинников - Завешены клинические испытания генератора стронций/рубидий-82 Совместно с РНЦ Радиологии и хирургических технологий Минздравсоцразвития (С-Петербург) завершены клинические испытания с более чем 150 пациентами разработанного ИЯИ РАН медицинского генератора стронций/рубидий-82. Показана высокая эффективность генератора для диагностики не только кардиологических, но – впервые – и для ряда онкологических заболеваний. Это открывает возможность для массового производства и использования генератора для позитрон-эмиссионной томографии в России и за рубежом. Стронций-82, необходимый для зарядки генератора, получают на линейном ускорителе ИЯИ РАН, и выделяют по разработанным в ИЯИ РАН методам в ГНЦ ФЭИ (г. Обнинск) и в Лос-Аламосской национальной лаборатории. ИЯИ РАН, Б.Л.Жуйков |